# M300C_AN304C_红外LoRaWAN_LPP2通讯协议

一、整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

二、数据上报

| 属性/事件 | 字段 | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | Data | 1 | 0x00 |
| 属性 | 产品型号ID | Type | 1 | 0x01 |
|  |  | Data | 1 | 0x04 (AN304) |
|  | 电池电压 | Type | 1 | 0x04 |
|  |  | Data | 2 | uint16，单位mV |
|  | 电池电压状态 | Type | 1 | 0x7d |
|  |  | Data | 1 | 0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆状态 | Type | 1 | 0x77 |
|  |  | Data | 1 | 0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
| 事件 | 电池低电压报警事件 | Type | 1 | 0x05 |
|  |  | Data | 1 | 0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆事件 | Type | 1 | 0x03 |
|  |  | Data | 1 | 0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
|  | 红外事件 | Type | 1 | 0x17 |
|  |  | Data | 1 | 0x00正常(normal), 0x01告警(alarm) |