AN301 一键报警LoRaWAN通讯协议

一、整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

- 数据上报

| 字段 |  | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | Data | 1 | 0x00 |
| 属性 | 终端产品型号 | Type | 1 | 0x01 |
|  |  | Data | 1 | 0x01 |
|  | 电池电压 | Type | 1 | 0x04 |
|  |  | Data | 2 | uint16，单位mV |
|  | 电池电压状态 | Type | 1 | 0x7D |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆状态 | Type | 1 | 0x77 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
| 事件 | 电池电压事件 | Type | 1 | 0x05 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆事件 | Type | 1 | 0x03 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
|  | SOS事件 | Type | 1 | 0x14 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x01有危险(danger) |