AN303 温湿度LoRaWAN通讯协议(LPP)

一、整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

- 数据上报

| 字段 |  | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | Data | 1 | 0x00 |
| 属性 | 终端产品型号 | Type | 1 | 0x01 |
|  |  | Data | 1 | 0x03 |
|  | 电池电压 | Type | 1 | 0x04 |
|  |  | Data | 2 | uint16，单位mV |
|  | 电池电压状态 | Type | 1 | 0x7D |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆状态 | Type | 1 | 0x77 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
|  | 温度 | Type | 1 | 0x10 |
|  |  | Data | 2 | 大端，int16，单位℃, 上报值是实际值的100倍。 |
|  | 湿度 | Type | 1 | 0x12 |
|  |  | Data | 2 | 大端，uint16，单位RH%， 上报值是实际值的10倍 |
| 事件 | 电池电压事件 | Type | 1 | 0x05 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆事件 | Type | 1 | 0x03 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
|  | 温度事件 | Type | 1 | 0x11 |
|  |  | Data | 1 | 0x00正常(normal)， 0x01 不正常(abnormal) ，0x02温度过高(high) 0x03温度过低(low) |
|  | 湿度事件 | Type | 1 | 0x13 |
|  |  | Data | 1 | 0x00正常(normal), 0x01不正常(abnormal) 0x02湿度过高(high) 0x03湿度过低(low) |