M300C_AN305S_LoRaWAN_LPP2通讯协议

使用Fport=210，数据以16进制上报
### 心跳包上报/数据包上报

| 字段 | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 1 | 0x00 |
| 产品型号ID | 类型 | 1 | 0x01 |
| 产品型号ID | 数据 | 1 | 0x25 (AN305S) |
| 电池电压 | 类型 | 1 | 0x04 |
| 电池电压 | 数据 | 2 | uint16，单位mV |
| 电池电压状态 | 类型 | 1 | 0x7d |
| 电池电压状态 | 数据 | 1 | 0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
| 数据包类型 | 类型 | 1 | 0x6d |
| 数据包类型 | 数据 | 1 | 0x00心跳包, 0x01数据上报包 |
| 防拆状态 | 类型 | 1 | 0x77 |
| 防拆状态 | 数据 | 1 | 0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
| 门磁状态 | 类型 | 1 | 0x76 |
| 门磁状态 | 数据 | 1 | 0x00关门状态, 0x01开门状态 |
| 电池低电压报警事件 | 类型 | 1 | 0x05 |
| 电池低电压报警事件 | 数据 | 1 | 0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
| 防拆事件 | 类型 | 1 | 0x03 |
| 防拆事件 | 数据 | 1 | 0x00未拆开(no)，0x01拆开(yes) |
| 门磁事件 | 类型 | 1 | 0x24 |
| 门磁事件 | 数据 | 1 | 0x00关门事件, 0x01开门事件 |

00 01 25 04 0a df 7d 00 6d 00 77 01 76 01 03 01 24 01  
产品型号ID:AN305S [01 25]
电池电压:2.783V [04 0a df]
电池电压状态:0 [7d 00]
数据包类型:0 [6d 00]
防拆状态:1 [77 01]
门磁状态:1 [76 01]
防拆事件:1 [03 01]
门磁事件:1 [24 01]